Szczerców, 2012 r.

OBIEKT:

Utworzenie terenów zieleni  -  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU –

MODRENIZACJA PARKU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ W ZELOWIE

(ZELÓW – DZ. NR EWID. 169/2 OBR. 06 ORAZ DZ. NR EWID. -1 OBR. 08)

LOKALIZACJA OBIEKTU: Zelów, dz. 169/2 obr. 06; dz. -1 obr. 08, powiat bełchatowski, województwo łódzkie

TEMAT:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – MODRENIZACJA PARKU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ W ZELOWIE

(ZELÓW – DZ. NR EWID. 169/2 OBR. 06 ORAZ DZ. NR EWID. -1 OBR. 08)

Oznaczenie specyfikacji technicznej – ST Budowlana

DZIAŁ:

45000000-7 – Roboty budowlane

Grupa:

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa:

45110000-8 –Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
 i elektrycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei

Kategoria:

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112210-0 – Usuwanie wierzchniej warstwy ziemi

45112711-0 - Roboty w zakresie kształtowania parków

45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Inwestor:

Gmina Zelów

Zelów, ul. Żeromskiego 23

projekt: Usługi Architektoniczno - Budowlane

Piotr Domański

97 – 420 Szczerców, Piotrkowska 11

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – MODRENIZACJA PARKU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ W ZELOWIE (ZELÓW – DZ. NR EWID. 169/2 OBR. 06 ORAZ DZ. NR EWID. -1 OBR. 08)

Podstawą opracowania są:

- Umowa pomiędzy projektantem a Inwestorem,

- Katalog „Wspólny Słownik Zamówień”

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2005 nr 2002 poz.2072)

Przedmiot i zakres robót budowlanych

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w ramach w/w inwestycji wykonane będą:

- Roboty ziemne związane z przygotowaniem terenu pod trawniki, wykonanie nawierzchni alejek, placyków wypoczynkowych i klombów roślinnych

- Podbudowa z kruszywa

- Nawierzchnia żwirowo – glinkowa w obrzeżu eko – bord

- Ustawienia elementów małej architektury (ławki i kosze na śmieci) zgodnie
 z przedmiarem z opisu projektu

Roboty towarzyszące  i tymczasowe to zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy oraz obsługa geodezyjna (wraz z dokumentacją powykonawczą).

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

Lokalizacja inwestycji

Zelów - w 06 obrębie nr ewidencyjny: 169/2; w 08 obrębie ewidencyjnym -1.

Teren, po przeprowadzonej wizji lokalnej, nadaje się na lokalizację projektowanych elementów.

Podstawowe definicje

Podstawowe określenia branżowe użyte w niniejszej ST należy rozumieć następująco:

Zeszyt (dziennik) budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, do rejestrowania wykonywanych robót i poleceń, dokonywanych odbiorów – ‘korespondencja’ techniczna pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba o odpowiednim wykształceniu technicznym
 i doświadczeniu, z uprawnieniami budowlanymi, której Inwestor powierza nadzór nad realizacją obiektu.

Projektant – osoba fizyczna lub prawna, z uprawnieniami, będąca autorem dokumentacji technicznej

Dokumentacja projektowa – szereg dokumentów służących do opisu przedmiotu zamówienia: projekt budowlany, projekt wykonawczy, opis, przedmiar robót, specyfikacje techniczne
 z informacjami o sposobie wykonania, bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zharmonizowaną specyfikacją techniczną

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez nostryfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzający, że wyrób i proces jego wytworzenia są zgodne z zharmonizowaną specyfikacją techniczną

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych,
 w kolejności technologicznej ich wykonania, z opisem szczegółowym, i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, z zestawieniem wyliczonych ilości jednostek przedmiarowych

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji przedmiaru w przypadku zmian lub obliczenia wartości robót dodatkowych

Odbiór końcowy -  protokolarne przyjęcie (‘odbiór’) od Wykonawcy gotowego obiektu, dokonywane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczonych przez Inwestora (dokonywany po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia robót)

Rodzaje odbioru robót:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy ( ustalony po określonych etapach),

- odbiór ostateczny,

- odbiór pogwarancyjny ( w przypadku usterek)

Zasady ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich czynności.

Inwestor przekazuje teren budowy Wykonawcy, w terminie określonym w dokumentach kontraktowych, z dokumentacją projektową i ST.

Wykonawca pobiera umowę wykonania wraz kompletną dokumentacją projektową,
 a ustalenia zawarte w nich są obowiązujące dla Wykonawcy. O wykryciu ewentualnych błędów lub nieścisłości w dokumentacji Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestora, który decyduje o poprawkach.

Wykonawca w trakcie trwania robót zobowiązany jest do przestrzegania:

- przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

- przepisów ochrony przeciwpożarowej,

- ochrony własności publicznej i prywatnej,

- ograniczenia obciążeń osi pojazdów przy transporcie materiałów, sprzętu i wyposażenia,

- przepisów BHP,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- praw, przepisów i regulaminów, centralnych i miejscowych, związanych z miejscem
 i czasem wykonywanych robót.

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć sobie odpowiednie zaplecze techniczne na czas pracy.

Materiały użyte  do wykonania zamówienia muszą spełniać podstawowe wymogi zawarte
 w Prawie Budowlanym (art. 5 ust.1 pkt1) – być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.( certyfikat zgodności, zgodne z Polską Normą itd.)

Zakupione materiały muszą być w prawidłowy sposób transportowane i przechowywane przed ‘wbudowaniem’, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, także
 w przypadku zmian wariantowych.

Wykonawca zobowiązany jest do posługiwania się sprzętem i środkami transportu - zgodnymi z ofertą, jeśli są takie wymagania – które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, obowiązującymi przepisami i normami, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu budowy
 i uporządkowania  danego terenu.

Roboty pomiarowe

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w takcie trwania robót prac pomiarowych (robót geodezyjnych).

SST zobowiązuje do wykonania i odbioru robót geodezyjnych związanych z wytyczeniem
 w terenie obiektu realizowanego w ramach w/w zadania.

Czynności geodety obejmują:

- geodezyjne wytyczenie obiektu (alejka) w terenie,

- wyznaczenie i niwelacja kontrolna poziomów robót ziemnych,

- geodezyjną obsługę budowy obiektu,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót, zgodność z dokumentacją, SST
 i zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsce posadowienia obiektu w terenie powinien wyznaczyć geodeta z uprawnieniami.

Roboty ziemne

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z przygotowaniem terenu pod alejki żwirowe, placyki, klomby z krzewami, trawniki realizowane w ramach w/w zadania.

W ramach robót ziemnych przewidziano:

- zdjęcie humusu z powierzchni terenu (trawnik, klomby krzewów)

- korytowanie pod alejki żwirowe i place.

Roboty należy wykonywać spycharką  i częściowo ręcznie. Ziemia z wykorytowania , humus do wywozu lub zabudowy na terenie objętym projektem, wg uznania Wykonawcy,
 w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru (ustalenie składowania lub wywozu
 i zagospodarowania urobku). Nie należy wykonywać robót ziemnych w trakcie intensywnych opadów.

Sprawdzenie jakości robót – ocena wizualna kompletności i staranności zadania.

Korytowanie z profilowaniem, zagęszczanie podłoża

Ustalenia zawarte w tej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni alejki żwirowo-glinkowej.

Wykonawca powinien wykonywać prace z pomocą równiarek lub spycharek uniwersalnych, koparek z czerpakami do wąskich wykopów, walców statycznych, wibracyjnych.

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża należy przeprowadzić tuż przed robotami związanymi  z wykonaniem warstw nawierzchni, w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu powinien odbywać się tylko ruch budowlany związany z wykonaniem warstw nawierzchni.

Koryto wykonuje się w śladzie wyznaczonym palikami lub szpilkami (ze sznurkiem) przez geodetę. Sposób wykonania – mechanicznie lub ręcznie, gdy szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn; lub występuje kolizja z korzeniami pobliskich drzew.

Profilowanie podłoża przeprowadzić za pomocą równiarek, na gruncie, którego rzędnie są około 5 cm wyższe niż planowane rzędne podłoża. Ścięty grunt wykorzystać w robotach ziemnych ( w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru). Bezpośredni po profilowaniu przystąpić do zagęszczania podłoża.

Wskaźnik zagęszczenia podłoża

| Strefa korpusu | Minimalna wartość Is dla dróg o ruchu |
| --- | --- |
|  | Ruch mniejszy od ciężkiego |
| Górna warstwa o grubości 20 cm | 1,00 |
| Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża | 0,97 |

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od wartości projektowanych
 o +10 i -5 cm.

Jednostka obmiaru -  m2

Roboty te podlegają zasadom odbioru robót zanikających

Wykonanie 1 m2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze,

- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,

- profilowanie dna,

- zagęszczanie,

- utrzymanie,

- prowadzenie pomiarów określonych w ST (gęstość).

Obrzeża

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania i odbioru robót związanych
 z ustawieniem obrzeży z tworzywa sztucznego – ‘eko-bord’.

Obrzeże eko-bord – rodzaj krawężnika z tworzywa sztucznego, spełniający funkcję obrzeża chodnikowego, służące do rozgraniczania jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nieprzeznaczonych do komunikacji.

Ustawianie obrzeży należy wykonywać ręcznie, przytwierdzając do gruntu rodzimego za pomocą plastikowych gwoździ specjalnie do tego celu przeznaczonych. Obrzeża należy ustawiać na wykonanym podłożu, w miejscu zgodnym z dokumentacją projektową. Zewnętrzne ściany obrzeży powinny  być obsypane z jednej strony gruntem rodzimym,
 z drugiej materiałem nawierzchni. Do uzyskania efektu praktycznego zrównania rantu obrzeża z poziomem grunt – alejka.

Transport obrzeży – dowolnym środkiem transportu.

Wykonanie 1 mb obrzeża obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie koryta,

- ustawienie obrzeża i zamocowanie gwoździami,

- obsypanie ścianek,

- sprawdzenie montażu z wykonaniem pomiarów.

Podbudowa

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
 z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego, piasku kamiennego i miału kamiennego. Podbudowę wykonuje się zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, jako podbudowę zasadniczą.

Podbudowa z kruszywa – część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.

Kruszywo łamane – materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych (PN-B-01100).

Kruszywo łamane zwykłe – kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał litych i rozsianie na frakcje, z ziarnami ostrokrawędzistymi
 o nieforemnych kształtach.(PN-B-01100)

Tłuczeń – kruszywo łamane zwykłe (ziarna 31,5 do 63 mm)

Kliniec  – kruszywo łamane zwykłe (ziarna 4 do 31,5 mm)

Miał - kruszywo łamane zwykłe (ziarna do 4 mm)

Mieszanka drobna granulowana – kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia
 w granulatorach łamanego kruszywa zwykłego, charakteryzujące się chropowatymi powierzchniami  i foremnym kształtem ziaren o stępionych krawędziach i narożach (ziarna 0,075 do 4 mm).

Piasek – kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 2 mm.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia (PN-S-96023 [9]) są:

- kruszywo łamane, zwykle tłuczeń i kliniec (PN-B-1 1112 1[8])

- woda do skrapiania przy wałowaniu i klinowaniu.

Do wykonania podbudowy należy użyć:

- kruszywo kamienne (5-40 mm),

- kliniec (0-5 mm).

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112[8], klasy co najmniej II. Do podbudowy jednowarstwowej lub zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej II.

Woda - bez specjalnych wymagań.

Wykonawca przystępując do wykonania podbudowy powinien dysponować następującym sprzętem:

-  walec statyczny gładki do zagęszczania kruszywa grubego,

- walec wibracyjny lub zagęszczarka płytowa do klinowania kruszywa grubego klińcem,

- szczotki mechaniczne do usuwania nadmiaru klińca,

- zbiorniki wody.

Transport kruszywa można wykonywać dowolnymi środkami transportu.

Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. Grubość luźnego kruszywa powinna być taka, aby po zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.

Kruszywo grube należy przywałować walcem statycznym. Przy wykonywaniu podbudowy zasadniczej, po wałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego (walcem wibracyjnym). Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym.

Po zagęszczeniu nadmiar kruszywa drobnego usunąć z podbudowy szczotkami, tak aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnie 3-6 mm.

Podbudowa po wykonaniu – przed ułożeniem następnej warstwy – powinna być utrzymywana w dobrym stanie.

Szerokość faktyczna podbudowy nie może różnić się od projektowanej o +/- 10 cm. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 15 mm dla podbudowy pomocniczej. Grubość podbudowy nie może różnić się od projektowanej
 o więcej niż, dla podbudowy zasadniczej, +2 cm.

Wykonanie 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- przygotowanie podłoża,

- dostarczenie materiałów,

- rozłożenie kruszywa,

- zagęszczenie warstw z zaklinowaniem,

- prowadzenie pomiarów i badań,

- utrzymanie podbudowy w czasie robót.

Nawierzchnia żwirowa

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
 z wykonaniem nawierzchni żwirowo – glinkowej (PN-S-96023).

Nawierzchnię żwirową należy wykonać zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji projektowej.

Nawierzchnia żwirowa – warstwa z mieszanki kruszywa lub tłucznia kamiennego, leżąca na podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanym i uzdatnionym do bezpośredniego przejmowania ruchu. (skład warstwy zgodnie z recepturą z dokumentacji projektowej).

Wykonawca przystępując do wykonania robót powinien dysponować następującym sprzętem:

- równiarka,

- walec statyczny, walec wibracyjny (min. 8 ton)

Transport – samochody samowyładowcze lub dowolny.

Podłoże pod nawierzchnię żwirowo-glinkową powinno być przygotowane zgodnie
 z przekrojem konstrukcyjnym i zagęszczone.

Mieszanka powinna być rozkładana warstwą   o jednakowej grubości, tak, aby po jej zagęszczeniu uzyskać grubość projektowaną – 5 cm.  Mieszanka po zagęszczeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu ( w punktach wybranych losowo). Dopuszczalne odchyłki od grubości projektowanej to 10%.

Wykonanie 1 m2 nawierzchni żwirowo – glinkowej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

- rozłożenie warstwy   materiału,

- zaklinowanie wierzchniej warstwy z zagęszczeniem.

Elementy małej architektury

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z kształtowaniem małej architektury.

Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z elementami małej architektury i obejmują montaż wszystkich elementów małej architektury (ławki i kosze - zgodnie z tabelą w opisie projektu).

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania prac, zgodność z dokumentacją projektową, ST i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiały – zgodne z wykazem w opisie projektu. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie (dowolny sprzęt ułatwiający montaż).

Elementy małej architektury ustawić zgodnie ze wskazaniem na planszy projektu.

Transport – dowolny, z zachowaniem ostrożności ze względu na możliwość uszkodzeń elementów.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, pod względem jakości materiałów i wyrobów gotowych, dokładności wykonania.

Odbiór robót dokonywany jest na podstawie oględzin i stwierdzenia zgodności wykonania
 z dokumentacją projektową.