# PRZEDMIAR  ROBÓT

Budowa  ulicy  Wolności  w  Zelowie

w zakresie podbudowy tłuczniowej

| L.p | Podstawa wyceny | ## Wyszczególnienie elementów, obmiar | Jedn. miary | Ilość Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych | km | 0,291 |
| 2. |  | Wyk. korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poprzez wykop koparką z załadunkiem gruntu kat. IV na samochody wywrotki z wywozem na 2 km wg tabeli robót ziemnych - m3 994 + z korytowania pod zjazdy : 57,00 x 0,36 = 20,52 m3 | m3 | 1015 |
| 3. |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 1319 m2 + 57 m2 = 1376,00 m2 | m2 | 1376 |
| 4. |  | II. PODBUDOWA Warstwa odcinająca z piasku gr.10 cm /238,86mb – 5,0 / x 4,50 = 1052,37 m2 15,0 mb x {/ 4,50 + 4,20 / : 2 } = 65,25 m2 42,34 x 4,20 = 177,83 m2 3R6 = 7,74 x 3 = 23,22 m2 | m2 | 1319 |
| 5. |  | Warstwa gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem Rm= 2,50 MPa o gr. !5 cm | m2 | 1319 |
| 6. |  | Podbudowa z tłucznia dolomit. o fr. 0/63 mm, gr. 24 cm | m2 | 1319 |
| 7. |  | III. WJAZDY DO POSESJI Podsypka piaskowa gr. 10 cm 19 szt x / 0,44 x 4,50/ + skosy = 19,00 m2 = 57,00 m2 | m2 | 57 |
| 8.. |  | Podbudowa z kruszywa dolomit. o frakcji 0/63 mm o gr 15 cm | m2 | 57 |
| 9. |  | IV. DRENAŻ PODŁUŻNY Wykop mech. z wywozem na odl. 2 km pod sączek /zbieracz/ /0,50x0,60/ x 280 mb = 84,0 m3 | m3 | 84 |
| 10. |  | Ułożenie drenażu podłużnego o śred. drenow 110 mm | mb | 280 |
| 11. |  | V. PRZEPUSTY KABLOWE Ułożenie przepustów na kablach energetycznych o śred. 110 mm PCV typ AROT | mb | 36 |