|  | BIURO PROJEKTOWE ANNA ANDRZEJCZAK ul. PLAC ZWYCIĘSTWA 2 90-312 ŁÓDŹ Tel 42 633 79 52 |
| --- | --- |

Inwestor:    Gmina Zelów

ul. Żeromskiego 23

97 – 425  Zelów

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

zainstalowanie aeratora na stacji uzdatniania wody

w Zelowie

CPV 	45232430 – 5

45252126 – 7

Projektant : inż. E. Andrzejczak

grudzień 2015 r.

Spis treści

- Zakres inwestycji

2.   Informacja o terenie budowy

- Informacja o wykonywaniu robót

- Dokumenty odniesienia

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

- Wymagania dotyczące środków transportu

- Wymagania dotyczące robót

- Kontrola , badania i odbiór robót budowlanych

- Wymagania dotyczące obmiaru robót

- Obmiar robót

- Zakres inwestycji

Niniejsza specyfikacja obejmuje swoim zakresem roboty polegające na zainstalowaniu  aeratora w istniejącym budynku technicznym  na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w Zelowie.

Zakres robót obejmuje

•      Zmontowanie mieszacza wodno-powietrznego o średnicy  D 1600 mm

i objętości  V = 4,2 m3 w istniejącym budynku stacji wodociągowej.

•      Wykonanie rurociągów połączeniowych dla  włączenia mieszacza

w układ technologiczny.

Rurociągi ze stali nierdzewnej, zasuwy kołnierzowe , bezgniazdowe

z miękkim uszczelnieniem klina.

•      Zamontowanie sprężarek do napowietrzania wody – szt. 2  o następującej

charakterystyce:

-  wydajność Q = 5 m3 /h

-  spręż  7-10 atm.

-  moc silnika 3 kW

•     Wykonanie rurociągów sprężonego powietrza na odcinku od sprężarek do

mieszacza wodno- powietrznego wraz z  armaturą zaporową, zwrotną

i regulacyjną

•    Wykonanie zasilania elektrycznego sprężarek oraz zaworu

elektromagnetycznego.

- Informacja o terenie budowy.

-  Teren budowy stanowi wygrodzona działka nr stacji wodociągowej w  Zelowie  na terenie,

której znajdują się obiekty stacji uzdatniania wody takie jak ujęcie wody, budynek stacji

uzdatniania wody oraz zbiorniki retencyjne.

Na terenie działki istnieje możliwość zorganizowania zaplecza budowy.

-   Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i instalacje podziemne

w czasie trwania budowy i odpowiada za wszelkie ich uszkodzenia wynikające z jego

działania.

-   Ochrona Środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska oraz ograniczeń wynikających z prac w strefie ochrony bezpośredniej

ujęcia wody.

-  Warunki bezpieczeństwa pracy.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy BHP oraz zabezpieczyć odpowiedni

sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

- Informacje o wykonywaniu robót.

Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania robót, aby uniknąć przerwy

w dostawie wody.

Roboty należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym oraz zgodnie z opisem

i komentarzem do poszczególnych norm KNR i KSNR.

- Dokumenty odniesienia.

Dokumentacją odniesienia jest:

- projekt budowlany zadania „Zainstalowanie aeratora na stacji uzdatniania wody w Zelowie”

- przedmiar robót,

- inne dokumenty i ustalenia prowadzone w trakcje trwania inwestycji.

Rozporządzenia:

-   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy.

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych.

-  Ustawa  „Prawo budowlane”

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie aprobat

i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie systemów

oceny zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych  dopuszczonych do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Normy:

- PN – EN 476 : 2001 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjnej

- PN – EN 752 -1:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne               i definicje.

- PN – EN 752 -2:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

- PN – EN 752 -3:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

- PN – EN 752 -6:2002 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6-Układy pompowe.

- PN – EN 752 -7:2002 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część7 – Eksploatacja        i użytkowanie.

- PN – EN 1610 :2002 – Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.

- PN – EN 13476 -1:2007 – Systemy bezciśnieniowe podziemnych przewodów

z tworzyw sztucznych do odwodnień i kanalizacji.

- PN – EN 13598-1 i 2:2009 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz ze studzienkami   i kształtkami.

- PN – EN 13244 -1:2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i  kanalizacji deszczowej oraz  sanitarnej układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE) .

Część 1: Wymagania ogólne.

- PN – EN 13244 -2:2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i  kanalizacji deszczowej oraz  sanitarnej układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE) . Część 2: Rury.

- PN – EN 13244 -3:2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i  kanalizacji deszczowej oraz  sanitarnej układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE) . Część 3: Kształtki.

- PN – EN 13244 -4:2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i  kanalizacji deszczowej oraz  sanitarnej układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE) . Część 4: Armatura.

- PN – EN 13244 -5:2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i  kanalizacji deszczowej oraz  sanitarnej układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE) .

Część 5 : Przydatność do stosowania w systemie.

- PN – EN 13598 -1:2004U – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej  kanalizacji deszczowej  i ściekowej układanej pod ziemią.

- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen(PP                           i polietylen(PE).

Część 1: Wymagania dla kształtek pomocniczych łącznie z płytkimi studzienkami rewizyjnymi.

- PN – EN 1401 -2:2003 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej  kanalizacji deszczowej  i sanitarnej. Nieplastyfikowany  poli(chlorek winylu) (PVC-U).

Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.

- PN – EN 1401 -3:2002 U – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej  kanalizacji deszczowej  i sanitarnej. Nieplastyfikowany  poli(chlorek winylu) (PVC-U).

Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji.

- PN – EN 12666 - 4:2007 – Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych do podziemnego  bezciśnieniowego odwodnienia  i  kanalizacji – polietylen PE.

- PN – EN 14758 - 1:2009 – Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych do podziemnego  bezciśnieniowego odwodnienia  i  kanalizacji – polipropylen.

- PN – EN 206 - 1:2003 – Beton .Część 1:  Wymagania, właściwości, produkcja             i zgodność .

- PN – EN 1008 : 2004 – Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności  wody  zarobowej do  betony, w tym wody  odzyskanej        z procesów produkcji betonu.

- PN – EN 197 - 1:2002 – Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

- PN – EN 1610 : 2007 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

- PN – EN 13101: 2005 – Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

- PN – EN 124 : 2000 – Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

- PN – EN 124: 2000 – Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni  dla ruchu pieszego i kołowego.

- PN – EN 476 : 2001 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych               w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN – EN 681: 2002 – Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających .Część 1- Guma

- PN – EN 1610 : 2002/ Ap1: 2007 –  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

- PN – EN 14830:2007 – Podstawy studzienek włazowych i niewłazowych                     z termoplastycznych tworzyw sztucznych.

- PN – EN 14982:2007 – Systemy  przewodów  rurowych i osłonowych  z  tworzyw  sztucznych – trzony lub rury wnoszące do studzienek włazowych i niewłazowych.

- PN – EN 1917:2004 – Studzienki kanalizacyjne włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego , z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. W tym wpusty uliczne betonowe.

- PN – EN 476 – Studzienki kanalizacyjne włazowe i niewłazowe  z  tworzyw sztucznych

35.  PN-87/M – 34213 Urządzenia do uzdatniania wody. Wymagania i badania.

- PN-91/B – 10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

- PN-85/M – 75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.

38  PN-B – 10736; 1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte do przewodów wodociągowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne.

- PN-EN 12483; 2002 Pompy do cieczy. Zespoły pompowe z przemiennikiem częstotliwości.

Badania gwarancji i zgodności.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów.

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być zgodne z Projektem budowlanym,

warunkami zamówienia i wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej i odbioru

robót.

Urządzenia, maszyny, podzespoły powinny być zgodne z Projektem budowlanym,

warunkami zamówienia i wymaganiami określonymi w specyfikacji wykonania i odbioru

robót.

Wszystkie urządzenia, maszyny i aparaty winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa,

deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami.

Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznakowane.

Wszystkie materiały i urządzenia, które będą miały bezpośredni kontakt z wodą muszą

posiadać atest higieniczny PZH.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za spełnienie wymagań ilościowych

i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy. Materiały składowane muszą

być w sposób zapewniający im bezpieczeństwo przed uszkodzeniami mechanicznymi,

a  rury i kształtki PCV i PE dodatkowo muszą być zabezpieczone przed nagrzewaniem się.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

Zakres stosowania sprzętu wynika z norm KNR i KSNR zastosowanych dla określenia

zakresu robót związanych z realizacją inwestycji.

- Wymagania dotyczące środków transportu.

Dla potrzeb inwestycji nie istnieją szczególne wymagania dotyczące środków transportu.

Mieszacz wodno – powietrzny zostanie dostarczony przez dostawcę urządzenia

( na zmówienie wykonawcy)

- Wymagania dotyczące robót.

Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania robót, aby roboty zostały

wykonane w terminie umownym, zgodnie z projektem budowlanym i wiedzą techniczną

z  zachowaniem szczególnej staranności.

Obróbka mechaniczna. plastyczna lub cieplna powinna być  przeprowadzona zgodnie z

wymogami PN, BN lub zaleceniami zawartymi w materiałach  technicznych producenta

materiału.

Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały

uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżały właściwości fizycznych i

wytrzymałościowych materiałów.

Montaż urządzeń i rurociągów dokonać w oparciu o rysunki projektu budowlanego, opis

techniczny, dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obsługi

poszczególnych elementów instalacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, jakość zastosowanych

materiałów i wykonywanych robót, oraz ich zgodność

z dokumentami budowy i odnośnymi przepisami. Roboty wykonywać zgodnie z opisem

i komentarzem do poszczególnych norm KNR i KSNR zastosowanych do określenia

zakresu robót związanych z realizacją inwestycji.

- Kontrola, badania i odbiór robót budowlanych.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość robót i montowanych materiałów.

Dokumenty jak wszystkie atesty, certyfikaty, protokóły prób szczelności i robót

zanikowych wykonawca musi gromadzić i wraz z odbiorem końcowym przekazać

Inwestorowi.

- Wymagania dotyczące obmiaru robót.

Dla potrzeb inwestycji nie stanowi się specjalnych wymagań. Kontroli podlegać będzie

zakres wykonanych robót w oparciu o zakres robót określonych projektem budowlanym

i  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- Odbiór robót.

Rozpoczęcie czynności odbiorowych ogłasza Inwestor po zgłoszeniu zakończenia robót

przez Wykonawcę. Zgłoszenie musi być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i może

mieć formę wpisu do dziennika budowy.

Odbiór musi spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane”

i „Prawo Wodne”.